SQUAD LINK T4-3 · 팀원 C · 환경 노드 · 앵커 · 보드 현장 검증

# 팀원 C 작업 현황

기준 2026년 10월 10일 (팀장 인수인계·회신 반영) · 저장소 kor03fluid/CLIKA_1 main · 47433db

C 시험 도구 단위 테스트 107개 통과 · 펌웨어 경고 없이 빌드(arduino-esp32 3.3.12)

PC 관제는 팀장 코드가 공식이고, C는 환경·예비 노드 펌웨어, 앵커 스캔·관측 보고, 보드 현장 검증을 맡는다. C의 펌웨어 작업은 끝났고, PC 쪽은 새로 만들지 않고 팀장 코드의 입력 인터페이스(POST /api/ingest, serial_bridge.py)에 연결한다. 지금은 팀장 PC 코드 압축본을 기다리는 중이다.

"완료"는 빌드 검증, 가상 시험, 펌웨어 코드를 PC에서 빌드해 돌린 시험까지를 말한다. 실물(보드 USB·BLE)로 확인한 항목은 아직 없으며, 인계 문서에는 모두 "가상 시험·빌드 검증"으로 적는다.

작업 현황: 완료 10 · 초안 1 · 준비 2 · 대기 1    도착 후 시험: 준비 완료 7 · 진행 전 1

# 1. 역할 분담

| 담당 | 맡은 일 |
| --- | --- |
| 팀장 (사용자·Codex) | PC 관제, 공통 입력 검증, 사건 관리·저장, USB 전달 프로그램 관제 화면·패킷 검증·사건 저장·복원·처리 로그까지 구현, 가상 데이터와 현장 확인 완료(처리 로그 포함). 실제 보드 USB·BLE 연결은 검증 전. 공식 서버 node server.mjs · http://localhost:8080 |
| C | 환경 노드·예비 노드 펌웨어와 센서 연결, 고정 앵커 스캔과 관측 보고, 보드 현장 검증 |
| B | 무선 원본 패킷과 게이트웨이 USB 출력. 공통 규격과 다르면 임의로 바꾸지 않고 합의 후 수정 |

# 2. 작업 현황

검증 표기 — 빌드: 펌웨어 경고 없이 빌드 · PC 빌드 시험: 펌웨어 코드를 PC에서 빌드해 출력·동작 자동 검사 · 가상: 가상 노드·가짜 시리얼 장치로 시험 · 실물 미확인: 보드·센서·무선으로는 아직 확인 안 함

| 구분 | 작업 | 상태 | 검증 | 다음 단계 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 펌웨어 | 필수 센서 DHT11(공기 온도·습도)·조도(ADC 원시값) | 완료 | 빌드 · 실물 미확인 | 실물 배선·측정값 확인 |
| 펌웨어 | 추가 센서 소리·불꽃·충격·리드스위치 | 완료 | 빌드 · 실물 미확인 | 모듈 활성 레벨 확인 |
| 펌웨어 | 규격 v1 USB JSON 출력 (environment·event·anchor_observation) | 완료 | PC 빌드 시험(규격 검사 통과) | 팀장 /api/ingest 통과 확인 |
| 펌웨어 | 열 노출 사건 자동 생성 (35°C 이상, 34°C 이하 해제) | 완료 | 빌드 · 가상(vtemp) | 서버 자동 생성과 중복되지 않게 합의 |
| 펌웨어 | 송신 정책: 고정 5초 / 적응(평상시 30초, 열 노출·불꽃 중 10초, 감지 즉시) | 완료 | 빌드 · PC 빌드 시험(송신 큐 순서) | 실물 송신량 비교 |
| 펌웨어 | boot_id·seq (부팅마다 종류·출처 공통 번호열, 65535 뒤 새 boot) | 완료 | PC 빌드 시험 | — |
| 펌웨어 | 시리얼 명령 stats·mode·anchor on/off·vtemp·send | 완료 | 빌드 · 가상(가짜 장치) | 실물 확인 |
| 앵커 | 병사 직접 방송 패시브 스캔 (중계·가상 패킷 제외) | 완료 | 빌드 · 실물 미확인 | 실물 수신 확인 |
| 앵커 | anchor_observation 보고 (새 병사·RSSI 6dB 변화·15초, 최소 간격 2초) | 완료 | 빌드 · 가상 | 팀장 서버가 받게 된 뒤 연동 |
| 무선 | BLE 패킷 바이트 배치 (packet.h) | 초안 v2 | — | B와 확정 |
| 예비 노드 | env_02 (NODE_ID 0x32) | 준비 | 빌드 | 실물 업로드·확인 |
| 시험 도구 | C 시험 서버(8090)·가상 환경 노드·앵커·로그 요약 report.py | 완료 | 자동 검사(단위 테스트 107개) | 팀장 로그 형식도 읽게 추가 |
| 실물 시험 | 절차·기록표: 배선, 단독 센서, 팀장 서버 연동, 앵커, 동시 운용 누락, 송신량·전류, 예비 노드 | 준비 | — | 하드웨어 도착 후 실행 |
| 연동 | 팀장 PC 코드에 환경 노드 연결 | 대기 | — | 코드 압축본 받은 뒤 |

# 3. 팀장 PC 코드와 합치기

공식 PC는 팀장 코드로 하고, C의 pc/는 C 시험 도구로만 쓴다.

| 기능 | 팀장 코드 | C pc/ | 합치는 방법 |
| --- | --- | --- | --- |
| 관제 화면·SSE | 있음(공식) | 디버그 화면만 | 팀장 것 사용 |
| 입력 검증 | 있음 | schema.py | 팀장 것 기준. 환경 노드 출력이 팀장 검증을 통과하도록 C가 맞춘다 |
| 중복 제거·순서·두절 | 있음 | 있음 | 팀장 것 사용 |
| 사건 저장·복원 | 있음 | 저장만(복원 없음) | 팀장 것 사용 |
| 처리 로그 | 있음(현장 확인 완료) | rx.jsonl | 팀장 것 사용. C 측정 도구가 팀장 로그 data/telemetry.ndjson도 읽게 맞춘다 |
| USB COM 입력 | serial_bridge.py | 시리얼 입력 | 팀장 것 사용. 환경 노드 COM도 브리지로 연결 |
| anchor_observation 수신 | 거부 | 있음 | C 쪽 처리(규격 9장 검사, 앵커·병사·출처마다 최신 관측)를 팀장 코드에 넣는 것을 제안 |
| 가상 노드 | 있음 | 있음(가상 환경 노드·앵커 포함) | 팀장 것 사용. 필요하면 가상 환경 노드·앵커만 팀장 시뮬레이터에 추가 |
| 펌웨어 출력 시험 | — | test_firmware_contract.py | 펌웨어 JSON 출력 코드를 PC에서 빌드해 팀장 검증 로직으로 확인하도록 바꾼다 |

코드 압축본을 받으면 할 일

- 팀장 서버를 로컬에서 띄우고, 펌웨어 실제 JSON 출력과 가상 환경 노드 데이터를 /api/ingest에 넣어 통과 확인

- serial_bridge.py가 환경 노드 출력 줄(진단 줄 포함)을 어떻게 처리하는지 확인

- anchor_observation 수신 추가 코드를 제안(팀장 확인 후 반영)

- C 측정 도구가 팀장 처리 로그를 읽게 맞추기

# 4. 하드웨어 도착 후 시험

절차와 기록표는 docs/c_hw_test.md에 단계별로 있다. 같은 COM 포트는 한 프로그램만 연다(게이트웨이는 팀장 브리지, 환경 노드는 C 시험 서버).

| 시험 | 상태 | 준비된 것 | 절차 |
| --- | --- | --- | --- |
| 배선 확인·업로드 | 준비 완료 | 핀표, 빌드 방법, 전원 넣기 전 점검. 5V 출력 신호를 GPIO·ADC에 직접 넣지 않는다. | 1~2단계 |
| 단독 센서 확인 | 준비 완료 | DHT11·분리·조도·소리·충격·불꽃·리드·열 노출·명령별 방법과 기대 결과 표 | 2단계 |
| 팀장 서버 연동 | 준비 완료 | 환경 값이 BLE → 게이트웨이 → 팀장 서버로 들어오고 실측·가상이 구분되는지, 열 노출 사건이 노트북·휴대폰에 같이 보이는지 팀장 현장 체크 5번 지원 | 3단계 |
| 앵커 연동·RSSI 기록 | 준비 완료 | C 시험 서버의 앵커 관측 표, 거리·위치별 RSSI 평균·표준편차 정리 | 4단계 |
| 동시 운용 수신 누락 (10분) | 준비 완료 | python report.py logs/<시각>: 노드별 누락·손실률, 환경 노드 USB 송신분 대비 게이트웨이 BLE 수신률 | 5단계 |
| 송신량·소비전류 비교 | 준비 완료 | mode fixed·mode adaptive·anchor off·anchor on으로 구간을 나눠 송신량 표. 전류는 USB 전류계로 직접 잰다. | 6단계 |
| 예비 노드 확인 | 준비 완료 | env_02로 빌드·업로드 후 부팅·DHT11·명령 확인 | 7단계 |
| 통합 시험 지원 | 진행 전 | 실물이 와야 진행할 수 있다. | — |

# 5. 팀장 문서의 "아직 남은 것"

| 항목 | 담당 | 상태 | C 쪽 내용 |
| --- | --- | --- | --- |
| 환경·예비 노드 펌웨어, 실제 센서 측정 | C | 실측 대기 | 펌웨어는 완료. DHT11·ADC·추가 센서 실측은 실물 도착 후. |
| anchor_observation 수신·구역 추정 | 팀장 | 팀장 서버 필요 | C는 규격대로 보내고 있다. 수신 코드는 C가 제안할 수 있다(3장 참고). |
| 보드 간 BLE 송수신, 게이트웨이 COM → 서버 통합 | B · C · 팀장 | B와 확정 필요 | 환경 노드 BLE 패킷은 초안 v2로 나간다. 바이트 배치를 B와 확정한 뒤 게이트웨이 변환과 맞춘다. |
| 환경 온도 기준 경보 자동 생성 | C (장치) | 완료 | 환경 노드가 heat_exposure 사건을 직접 만든다. 서버는 받기만 하면 된다(따로 만들지 않기로 합의 필요). |
| 전력·송신량·동시 센싱/스캔/보고 실측 | C | 도구 준비 | 명령·로그 요약 도구·기록표 준비 완료. 실측은 실물 도착 후. |
| 재전송 큐, 로그 회전, 실서비스 인증 | 팀장 | C 범위 아님 | — |

# 6. 다른 팀원과 정할 것

| 대상 | 내용 |
| --- | --- |
| 팀장 | PC 코드 압축본 전달. anchor_observation 수신을 C가 팀장 코드에 넣을지, 팀장 쪽에서 할지. 열 노출 사건은 환경 노드가 만든다는 점(서버 자동 생성과 중복 방지). seq는 부팅 내 출처·종류 공통의 한 번호열이라 vtemp 시험 중 실측·가상이 번호를 나눠 쓴다는 점. |
| B | BLE 바이트 배치·숫자 ID 변환표·회사 ID 확정(packet.h 초안 v2)과 일정. 게이트웨이 USB 출력이 규격 v1과 맞는지 실물 확인. |
| 공통 | 팀 공유 규격 문서 원본 326행 오타 "同じ病사" → "같은 병사". 저장소 사본은 고쳐 두었다. |

# 7. 저장소 안내

| 위치 | 내용 |
| --- | --- |
| docs/c_reply_lead.md | 팀장 인수인계에 대한 C 회신: 작업 현황, 합치는 방법, 연동 시 맞출 점, 요청 |
| firmware/env_node/ | 환경 노드 펌웨어. README에 핀표·빌드·시리얼 명령·BLE 변환표 |
| docs/c_hw_test.md | 실물 시험 절차, 어느 서버로 무엇을 보는지, 기록표, 인계 목록 |
| pc/server.py | C 시험 서버(8090). --serial COM7, --virtual demo, --replay |
| pc/report.py | 로그 요약: 노드별 수신·누락, 경로별 수신률, 송신량, 앵커 RSSI, 사건 |
| docs/data_spec_v1.md | SQUAD LINK 공통 데이터 규격 v1 (팀 공유 문서 사본) |

팀원 C 작성. 팀장 코드 연동과 실물 시험을 마치면 이 현황과 기록표를 함께 갱신한다.